株洲高科发展有限公司高科新马金谷

建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

建设单位：株洲高科发展有限公司

编制单位：株洲紫辰环保科技有限公司

2018年11月

建设单位法人代表:	王洪宇（签字）

编制单位法人代表:	胡金定（签字）

项  目  负 责  人:魏高烛

填表人：魏高烛

建设单位：株洲高科发展有限公司编制单位：株洲紫辰环保科技有限公司

电话:18273247777              电话:0731-28812029

传真:/                        传真:/

邮编:412000                   邮编:412000

地址:株洲市天元区栗雨工业园   地址:株洲市天元区泰山西村

表一

| 建设项目名称 | 高科新马金谷建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 株洲高科发展有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 湖南省株洲市天元区新马工业园，北临金仙路、西临仙月环路、南临新马南路、东临金马路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 标准厂房、办公用房等 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 39栋标准厂房以及办公用房等 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 39栋标准厂房以及办公用房等 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018-11-09 | 开工建设时间 | 2011年4月 |  |  |
| 调试时间 |  | 验收现场监测时间 | 2018年11月15-16日 |  |  |
| 环评登记表 审批部门 | 株洲市环境保护局天元区分局 | 环评登记表 编制单位 | 株洲高科发展有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 二十三冶建集团有限公司 | 环保设施施工单位 | 二十三冶建集团有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 45000万 | 环保投资总概算 | 680万 | 比例 | %1.5 |
| 实际总概算 | 43350万 | 环保投资 | 590万 | 比例 | %1.36 |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号（2017年修订版）； （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号； （3）国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017.10； （4）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年6月； （5）《株洲高科发展有限公司株洲汽车零部件产业基地基础设施建设项目环境影响登记表》，株洲高科发展有限公司，2018年11月； （6）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）； （7）《水质样品的保存和管理技术规定》 （HJ493-2009）； （8）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 运营期： 废水主要体现为生活污水，污染物为PH、COD、BOD、氨氮、SS、动植物油无涉水工艺，故无生产废水。生活废水经化粪池预处理后达GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准，排入市政污水管网。 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 总用地面积270193.84平方米，净用地面积237734.93平方米，代征道路面积27255.99平方米，绿化带面积5202.92平方米。总建筑面积247954.87平方米，其中单层厂房建筑面积133820.53平方米，多层厂房建筑面积64552.10平方米，公共租赁住房面积49582.10平方米。建筑基底面积123774.15平方米，其中厂房基底面积117821.83平方米，公共租赁住房基底面积5952.32平方米。建筑密度为52.06%，容积率为1.04，绿地率为11.5%，机动车停车位为902辆。建设3栋11F公共租赁住房，2栋1F/3F厂房，23栋单层厂房，11栋多层厂房。

原辅材料消耗及水平衡： 本项目为株洲高科发展公司高科新马金谷建设39栋标准厂房及办公用房等项目，不含生产废水；项目用水主要是厂区工人及物业管理人员用水，项目污水目前主要为厂区绿化用水及物业管理人员产生的生活废水，每天排放8.96m3，年排放量约为2688t/a。本项目废水经化粪池处理后的生活污水一并排入城市下水管网,水平衡如下：

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 主要环境影响; 废气; 采取的环保措施及排放去向; 施工期： 施工过程中采取围挡作业，进出车辆进行冲洗，场地平整、土石方施工工地采用洒水、碾压、覆盖、绿化、硬化相结合的扬尘防治措施。 运营期： 运营期内地下停车场采取集中通风管道收集进出社会车辆排放的尾气。. 废水; 生活污水： 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。 生产废水： 施工废水经隔油沉淀池后回用于洒水降尘等. 固废; 施工期建筑垃圾和弃土及时清运，生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运。. 噪声; 施工期选用低噪声施工设备；施工机械设备减震降噪；汽车限速并禁止鸣笛；施工场地设置围挡。.

表三

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，备案依据为属于第106类房地产、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等项中其他，并与2018-11-09日完成了填报，备案号：201843021100000156。故该项目由没有审批部门的审批决定。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 项目分析方法如下表： 项目 类别; 分析项目; 分析方法名称及来源; 仪器型号; 最低 检出限. 废水; pH; 玻璃电极法GB 6920-1986; PH53C; /. 悬浮物; 重量法GB 11901-1989; FA-2004B; /. 化学需氧量; 重铬酸钾法GB 11914-1989; /; 5mg/L. 五日生化需氧量; 重铬酸钾法GB 11914-89; /; 0.5mg/L. 氨氮; 钠氏试剂分光光度法HJ 535-2009; V723; 0.025mg/L. 动植物油; 红外分光光度法HJ 637-2012; JLBG-125; 0.04mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; AWA6228; /. 项目监测仪器如下表： 序号; 监测项目; 主要仪器及型号. 1; pH; pH计PHS-3C. 2; 悬浮物; 电子天平JY1001. 3; 化学需氧量; 滴定管. 4; 五日生化需氧量; 生化培养箱SPX-250Ⅲ. 5; 氨氮; 紫外可见分光光度计752N. 7; 动植物油; 红外分光测油仪JLBG-125.

表六

验收监测内容： 本次验收对污水总排口进行采样检测，项目污水监测内容见表如下： 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水; 污水总排口; pH、SS、CODCr、BOD5、 NH3-N、动植物油; 3次/天，连续2天. 在厂界（围墙外1米处）布设4个噪声监测点位，监测内容见表如下： 监测类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 厂界噪声; 连续等效A声级; 厂界四周; 监测2天，昼、夜各1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 该项目为标准厂房、办公用房等建设，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指导污染影响类》的要求，工况记录可以在验收监测期间模拟开启声源。

验收监测结果： 株洲高科发展有限公司委托金泰监测有限公司于2018年11月13日至11月14日进行了现场监测，通过对废水、噪声等污染物达标排放的监测，来说明环保设施调试效果，具体监测结果如下 ： 废水监测结果 采样 位置; 采样时间; 采样频次; 检测结果（pH无量纲，其余单位均为mg/L）. PH; SS; CODCr; BOD5; NH3-N; 动植物油. 总排口 ★1#; 2018-11-15; 第一次; 6.81; 71; 322; 100.2; 18.3; 47.9. 第二次; 6.85; 88; 331; 96.3; 17.6; 51.2. 第三次; 6.72; 84; 289; 102.4; 20.1; 45.6. 日均值; /; 81; 314; 99.6; 18.7; 48.2. 2018-11-16; 第一次; 6.78; 92; 332; 94.8; 20.4; 44.6. 第二次; 6.82; 95; 341; 105.1; 21.3; 53.0. 第三次; 6.76; 105; 305; 101.3; 18.9; 51.3. 日均值; /; 97; 326; 100.4; 20.2; 49.6. 排放标准; 6~9; 400; 500; 300; --; 100. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 噪声监测结果如下： 序号; 检测点位; 检测时间; 时间段; 检测结果 LeqdB(A). 昼间; 夜间. N1; 厂界东侧外1m处; 11月15日; 8:00~9:00; 51.9; /. 22:00~23:00; /; 41.1. 11月16日; 8:00~9:00; 53.8; /. 22:00~23:00; /; 43.6. 标准值; 65; 55. N2; 厂界南侧外1m处; 11月15日; 8:00~9:00; 57.5; /. 22:00~23:00; /; 44.1. 11月16日; 8:00~9:00; 56.4; /. 22:00~23:00; /; 34.5. 标准值; 65; 55. N3; 厂界西侧外1m处; 11月15日; 8:00~9:00; 55.4; /. 22:00~23:00; /; 42.4. 11月16日; 8:00~9:00; 52.3; /. 22:00~23:00; /; 40.8. 标准值; 65; 55. N4; 厂界北侧外1m处; 11月15日; 8:00~9:00; 55.1; /. 22:00~23:00; /; 40.9. 11月16日; 8:00~9:00; 54.4; /. 22:00~23:00; /; 42.4. 标准值; 65; 55.

表八

验收监测结论： 根据湖南精泰检测有限公司于2018年11月15日至16日对项目废水、废气、噪声现场监测结果分析项目环保设施调试效果，验收监测期间，选取废水总排口中的6个主要污染因子，通过连续2天、每天3次的监测，各因子均能达标排放。项目总排口处废水中PH值的范围在6~9之间，SS的日均浓度为81~97mg/L；CODCr的日均浓度为314~326mg/L；BOD5的日均浓度为99.6~100.4mg/L；动植物油的日均浓度为48.2~49.6mg/L；氨氮的日均浓度为18.7~20.2mg/L；各项指标均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求；项目厂界各测点噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。项目产生的固体废物主要为企业工人、物业管理人员及商业产生的生活垃圾。产生的生活垃圾先集中到每栋楼垃圾箱，然后由清洁工每天收集送往地埋式垃圾处理站，后由环卫部门定时清运。

株洲高科发展有限公司高科新马金谷建设项目

竣工环境保护验收意见

2018年11月24日，株洲高科发展有限公司根据高科新马金谷建设项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响登记表和登记表备案等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

该建设项目位于湖南省株洲市天元区新马工业园，北临金仙路、西临仙月环路、南临新马南路、东临金马路；建设性质为新建；建设内容为总建筑面积247954.87平方米，其中单层厂房建筑面积133820.53平方米，多层厂房建筑面积64552.10平方米，公共租赁住房面积49582.10平方米；建筑密度为52.06%，容积率为1.04，绿地率为11.5%，机动车停车位为902辆；建设3栋11F公共租赁住房，2栋1F/3F厂房，23栋单层厂房，11栋多层厂房。

项目开工时间为2011年4月，建设单位于2018年11月9号，在网上进行环评登记表的备案，备案号：201843021100000156；项目从开始建设至建成运行过程中，无环境投诉，无违法处罚记录。

本项目实际投资为43350万元，其中环保投资590万元，本次验收范围为高科新马金谷项目整体竣工环保验收。

- 二、工程变动情况

建设内容与环评登记表一致，其建设地点、规模、性质、生产工艺污染防治设施与备案要求一致，没有发生重大变化。

- 三、环境保护设施建设情况

1、废水：生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。

2、废气：地下停车场采取集中通风管道收集进出社会车辆排放的尾气。

3、噪声：汽车限速并禁止鸣笛；施工场地设置围挡。

4、固体废物：生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运。

- 四、工程建设对环境的影响

建设单位于2018年11月委托湖南精泰检测有限公司，对该项目竣工环境保护进行监测，监测单位于2018年11月13、14日进行了监测，并编制了《株洲高科发展有限公司高科新马金谷建设项目》，监测结果表明，外排废水、废气、厂界噪声均达到了环评备案的排放标准要求，固体废物得到了妥善处理，该项目对外环境的影响较小。

- 五、验收结论

该项目建设已按环评备案要求的地点、规模、性质、生产工艺和污染防治设施进行了建设，没有发生重大变化，外排污染污染均达到了环评备案的排放标准要求，验收资料较齐全，同意项目竣工验收合格。

- 六、要求与建议

1、加强环保设备的运行管理，确保污染物稳定达标排放。

2、补充高科·新马金谷建设项目建筑工程内容变更的函。