表一

| 建设项目名称 | 桃源县热市镇明月矿石场年产60万吨/石灰岩开采生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 桃源明月新材料有限公司（桃源县热市镇明月矿石场） |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 湖南省常德市桃源县热市镇明月村六组、十四组 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 碎石 |  |  |  |  |
| 设计产能 | 60万吨（日均3000吨） |  |  |  |  |
| 实际产能 | 60万吨 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2018年11月 | 开工建设时间 | 2020年3月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年4月 | 验收现场监测时间 | 2021年6月7日-8日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 原桃源县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 湖南汇恒环境保护科技发展有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 5000万元 | 环保投资总概算 | 234.1万元 | 比例 | 4.68% |
| 实际投资 | 6000万元 | 实际环保投资 | 381.1万元 | 比例 | 6.35% |
| 验收监测依据 | ## 一、环境保护法律法规 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； 2、《中华人民共和国水污染防治法》，（2017年6月27日修订）2018年1月1日起施行； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日起施行； 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日通过，1997年3月1日起施行； 6、《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程（试行）》，环发［2009］150号，2009年12月17日； 7、国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定》，国务院第682号令，2017年10月1日起施行； 8、《关于发布“建设项目竣工环境保护验收暂行办法”的公告》，生态环境部“国环规环评[2017]4号”； 9、《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，中国环境监测总站验字[2005]188号，2005年12月； 10、《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，湖南省环境保护局湘环发［2004］42号，2004年6月。 ## 二、竣工环境保护验收技术规范 1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部[2018]9号，2018年5月16日 2、《空气和废气监测分析方法》第四版 3、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000） 4、《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12348－90） ## 三、环境影响报告表及审批部门审批决定 1、《桃源县热市镇明月矿石场年产60万吨/石灰岩开采生产线项目环境影响报告表》，2018年11月； 2、《桃源县热市镇明月矿石场年产60万吨/石灰岩开采生产线项目环境影响报告表的批复》，常德市生态环境局桃源分局，桃环评 [2018]61号，2018年12月6日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、环境质量标准 1、环境空气标准 CO、PM2.5、O3、SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准见表1-1。 表1-1 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）（摘录） 污染物名称; 标准值(mg/m3); 选用标准. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时均值; 0.5. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时均值; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. CO; 24小时均值; 4. 1小时均值; 10. O3; 8小时均值; 0.16. 小时均值; 0.2. TSP; 年平均; 0.2. 24小时平均; 0.3. 二、污染物排放标准 1、废气排放执行标准 营运期非甲烷总烃排放执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2的最高允许排放浓度限值与无组织排放标准，详见表1-3表1-4。 表1-3 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 3、噪声排放标准执行 本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类。具体标准值见表1-6。 表1-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类 别; 昼间; 夜间. 2类; 65dB（A）; 55dB（A）. 4、固废污染物控制标准 般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013修改单相关要求；；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB 16889-2008)。 三、总量控制指标 1、本项目环评批复没有对总量指标提出要求。 |

表二

一、工程建设内容 1、项目基本情况 桃源明月新材料有限公司（桃源县热市镇明月矿石场）2018年9月委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司了《桃源县热市镇明月矿石场年产60万吨/石灰岩开采生产线项目环影响报告表》，2018年12月原桃源县环境保护局下达了《桃源县热市镇明月矿石场年产60万吨/石灰岩开采生产线项目环境影响报告表的批复》（桃环评 [2020]61号），详见附件。企业于2020年3月开始建设，2021年4月建设完成开始调试，2020年6月份企业开始自主验收，进行了验收监测并编制环保竣工验收报表。 2、验收范围 桃源明月新材料有限公司（桃源县热市镇明月矿石场）位于湖南省常德市桃源县热市镇明月村六组、十四组，坐标为E：111.27859712°，N：32981610°。本次验收的范围为桃源明月新材料有限公司（桃源县热市镇明月矿石场）桃源县热市镇明月矿石场年产60万吨/石灰岩开采生产线项目，包括桃源明月新材料有限公司（桃源县热市镇明月矿石场）现有矿区、一条碎石生产线、成品储罐、生活设施以及环保设施等。 3、项目建设内容 （1）项目实际建设内容与环评拟建设内容对照情况见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 类别; 项目名称; 工程内宅及规模; 功能; 变更情况. 主体工程; 采矿区; 采区面积为0.046km2，采用露天开采，开采标高：+425～+220m; 采矿; 与环评一致. 工业广场; 碎石加工区; 1条生产线，占地面积5250m2（150m×35m）; 4个车间，2个破碎车间，2个筛分车间; 改为一个破碎车间，一个筛分车间. 产品堆区; 4个直径16m、高17m的圆形钢板仓储库，可容纳5000t产品; 产品储存; 与环评一致. 辅助工程; 办公生活区; 占地面积366m2，砖混结构，5层（其中2层），建筑面积732m2; 生活办公; 与环评一致. 排土场; 占地面积12000m2（设置于原采矿区内）; 临时堆存; 与环评一致. 洗车场; 建筑面积100m2; 洗车; 与环评一致. 道路; 2866.9m2（长约358.4m）; 与环评一致. 公用工程; 供电; 乡镇电网; 与环评一致. 供水; 乡镇自来水; 与环评一致. 环保工程; 废气防治; 1、采区采用湿式凿岩；2、碎石加工区采用全封闭厂房，厂房内设喷雾装置；3、进料口封闭并设喷雾设施；4、破碎和筛分落料处设吸气装置，配置脉冲布袋除尘+15m高排气筒；5、输送带封闭；6、产品堆区设置封闭圆形钢板仓储罐，每个仓储库顶设置除尘设备，卸料口设置除尘设备；7、爆破粉尘采用2台移动式雾炮机除尘；8、堆土场设置喷雾降尘; 破碎车间设立2个脉冲布袋，车间顶部设置有25m高排气筒；筛分车间布置有4套布袋除尘+58m排气筒，传送带设置有2套脉冲布袋，未设置排气筒；4个成品储罐设有4套脉冲布袋+35m排气筒。（全部为一般排气筒）. 废水处理; 采区周边、工业广场周边设截排水沟、沉淀池648m3; 与环评一致. 生态防护; 1、截洪沟；2、导流渠；3、工业广场地面硬化；; 与环评一致. （2）生产设备 项目实际生产设备清单见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备清单 设备名称; 型号及规格; 环评数量; 现有数量; 备注. 阶梯式变频 振动给料机 （含下挂筛网）; 2FH1860; 1台; 1台; 与环评一致. 变频振动给料机; ZSW200×120; 4台; 4台; 与环评一致. 颚式破碎机; PE1200×1500; 1台; 1台; 与环评一致. 高效反击式破碎机; CI5X1520; 2台; 2台; 与环评一致. 高效离心冲击式 破碎机（制砂机）; VSI6X1263; 1台; 1台; 与环评一致. 振动筛; 2YK3X2675; 2台; 5台; 与环评一致. 振动筛; 3YK3X2675; 2台. 振动筛; 3YK3X3075; 1台. 密闭仓储罐; 直径16m、高17m; 4个; 1台; 与环评一致. 钻机; G-20风镐; 2台; 4个; 与环评一致. 挖掘机; 柳工225C; 2台; 2台; 与环评一致. 自卸汽车; 东风劲诺160; 2台; 2台; 与环评一致. 根据表2-1、2-2可知： （1）项目平面布局与环评时期发生变动，环评时破碎和筛分车间布置在一起，现已经分开，从南到北阶梯布局； （2）排气筒增加，原环评仅在破碎和筛分过程中有1根排气筒，建设过程中为更好的减低粉尘对周围的影响，共建设有12套布袋除尘设施，10根排气筒。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总纲》（HJ942-2018）本项目新增排气筒为一般排气筒。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688），本项目新增排气筒和平面布局的变动属于一般变动。 3、建设投资及资金来源 本次实际投资6000万元，所有资金全部通过建设单位自筹解决。 4、建设项目平面布置 本项目分为露天开采区、工业广场（包括生产破碎、产品堆区）、生活办公区。由西向东北依次是矿石开采区（排土场设置于该区域）、工业广场（布袋除尘器及排气筒设于该区域）、生活区，出入口位于工业广场东北侧，与乡道相连。工业广场东北侧设置产品堆区、洗车场等。本项目设置两个，采矿区沉淀池设置于工业广场南侧，工业广场沉淀池设于工业广场北侧角。项目排土场设置于原矿已开采区（采矿区南侧开辟一条道路直通采矿区西侧边界，再由西往东开采，废土、石堆土场设置于原矿区东侧。根据踏勘可知：项目工业广场因地势较低，需要废渣土进行填埋，工业广场需要废渣土量约2万m3；采矿区与工业广场之间有2个老采坑，根据国土部门要求，本项目废渣土优先填埋至老采坑，对老采坑进行覆土绿化；余下废土、石暂时堆存于堆土场内。在矿区南侧沿山坡修建一条干线公路，直达+220m水平，同时联通破碎加工生产线和排土场）项目采取边开采边复绿的方式，剥离的表土及废土石可用于采空区回填及生态恢复，因此，项目设置的堆土场面积为12000m2，高1.2m，容积为1.4万m3，足够项目弃土暂存。 5、生产产能 本项目与环评时期比较，生产线和生产设施没有变化，环评设计产能为60万吨，实际生产能力为60万吨。 6、公用工程 ⑴给排水 给水：项目生产用水采用矿坑水（基本为采矿区收集的雨水，项目无地下水渗出），而矿坑水不够时由乡镇供水；生活用水由乡镇供水，能满足项目生产、生活用水要求。 a境界外截排水 为防止雨水季节山洪冲刷开采坡面和排土坡面，必须在开采区域外修筑截洪沟和排水沟，在采矿区东、南、西三侧修筑截水沟，截排水沟通过路面时要预埋涵管。 境界外截水排水工程主要是屏蔽采矿境界内外的一切水源，防止山洪冲刷而造成水土流失，并维持开采边坡稳定。 截洪水沟和排水沟必须根据矿山周边地形情况，降雨量情况，并结合坡坡治理等进行设置，水沟断面须满足最大降雨季节的排泄要求。 b境界内排水 ①封闭圈以上山坡露天矿排水 封闭圈（+220m）以上分台阶设置排水沟，水沟沿边坡内侧修筑，水流经水沟沿山体坡面自然排泄。 ②封闭圈以下凹陷露天矿排水。 形成闭合采坑后，台阶设置排水沟，水流经水沟统一向矿区北侧方向排泄，水沟坡度一般为8‰。北侧排水处台阶设置排水涵管，坑内汇积水用一般利用排涵管排至矿区外部水沟。 雨水经沉淀池沉淀后，依地势进入北侧280m处温泉河内。。 ⑵供电 市政管网接入。 ⑶其它 本项目使用炸药由当地公安部门指定的爆破材料专营商供应，项目内不设置炸药库；项目不设置柴油储罐，项目营运期间可使用移动加油车对车辆进行加油 7、主要保护目标 表2-3 工业广场主要环境保护目标统计表 类别; 环保目标; 相对工业广场方位距离; 质量标准. 环境空气; 明月村居民7户23人; EN，170~250m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 明月村居民2户7人; N，170m. 声环境; 明月村居民7户23人; EN，170~250m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 明月村居民2户7人; N，170m. 水环境; 温泉河; N，280m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目周边1km范围内植被不受影响. 表2-4 采矿区主要环境保护目标统计表 类别; 环保目标; 相对开采区方位距离; 质量标准. 环境空气; 明月村居民7户23人; EN，560~770m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 明月村居民2户7人; EN，470m. 声环境; 明月村居民7户23人; EN，560~770m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 明月村居民2户7人; EN，470m. 水环境; 温泉河; N，625m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目周边1km范围内植被不受影响. 二、原辅材料消耗 1、本项目原材料消耗情况 根据本项目环评及现场勘查情况可知，详见表2-5。 表2-5 原辅材料及能源物质消耗一览表 物料名称; 消耗量; 存储方式; 一次最大存储量; 备注. 炸药; 60t/a; /; /; 本矿区不设爆破器材库，爆破器材根据每次用量向公安部门申报审批后，由当地公安部门指定的爆破材料专营商供应. 水; 735t/a; /; /; 自来水. 电; 20万度; /; /; 当地电网. 机油; 10t; /; /; 采用移动加油车进行加油。根据设备厂家提供资料：设备在使用过程中只需补充机油，不用更换机油，因此，无废机油产生. 三、主要工艺流程及产污环节 1、采矿工艺流程及产物节点 图2-1 采矿工艺流程及产污节点图 项目营运期石灰岩开采生产工艺流程及产污环节图及其简述如下： （1）表土剥离 本项目矿石基本裸露，本项目表土剥离采用机械剥离，设备采用挖掘机，剥离工作面应超前采矿工作面一个台阶。该项目剥离物由覆盖在矿体表部的残坡积层和坡积表土组成，平均厚约1m。鉴于矿山开采过程中，需对最终边坡平台进行覆土复绿，实现边开采边治理的目的，因此在矿山开采过程中需把覆盖于岩石表面的含腐殖质表土进行分采，运往表土堆土场堆放（位于矿区内），用于矿山的生态环境恢复治理。 （2）凿岩穿孔 本项目钻孔形式采用倾斜布孔，炮孔倾角同工作台阶坡面角（65°）。设计选用液压潜孔钻机2台，孔径70mm，钻机穿孔效率每班约180m/班，可满足正常生产的要求。 （3）爆破 本矿山按照《矿山爆破方案》相关参数沿开采水平工作线方向成排穿孔、装药、爆破，爆破后矿石崩落在各相应开采平台，爆破后片石通过装载机转运至工业广场加工。在爆破工序中采用电镭管引爆，爆破过程的化学反应方程式如下：NH4NO3→H2O+NOx↑ 在镭管引爆下，硝酸铵在瞬时分解并产生大量的热和一氧化二氮等气体，从而产生了爆破现象。 （4）铲装、运输 矿区内运输采用挖掘机及自卸汽车来完成。 2、加工工艺流程与简述 图2-2 加工工艺流程及产污节点图 项目营运期石灰岩加工生产工艺流程及产污环节图及其简述如下： 工艺简介：项目爆破产生的块石用自卸汽车转运至工业广场破碎区进行破碎，项目采取两级破碎，头破采用鄂式破碎机进行破碎，再进入二次破碎，二破采用高效反击式破碎机，二破后进入第一道振动筛分机，筛上物返回反击式破机进行二次破碎筛分，筛下物再次进行筛分，分别为不同粒径产品，筛上不合格产品再进行三次破碎筛分，得到最小粒径产品。产品经皮带输送至仓储罐顶进入罐内，仓储罐顶处设0.16m2落料口，建设单位在落料口处分别安装布袋除尘设施，并进行再封闭，减少粉尘排放。 3、产污环节 表土剥离（固废S1、噪声N1、粉尘G1）、凿岩穿孔（噪声N2、粉尘G2）、爆破（炮烟、噪声N3、粉尘G3）、铲装（噪声N4、粉尘G4）、运输（噪声N5、粉尘G5）、汽车卸料至给料机时卸料口（噪声N6、粉尘G6）、头破（噪声N7、粉尘G7）、二破（噪声N8、粉尘G8）、一次筛分（噪声N9、粉尘G9）、二次筛分（噪声N10、粉尘G10）、三破（噪声N11、粉尘G11）、三次筛分（噪声N12、粉尘G12）、仓储罐落料粉尘（G13）、产品卸料粉尘（G14）、堆土场粉尘（G15）。

表三

一、污染物产生及排放情况 1、大气污染源分析 本项目在运营期的空气污染源主要为各种粉尘、爆破产生的有害气体、机械车辆产生等。 （1）粉尘 ①表土剥离扬尘G1 矿山开采过程中首先要表土剥离，在表土剥离工序中会产生扬尘。本项目采取洒水除尘等湿式作业方式，可大大削减其产生量，另外，由于表土含有水份，加之矿山地处于斜坡丘陵地带，通过周连连自然山体阻隔后有利于扬尘的沉降，因此，项目运行期间产生的粉尘量较少，为无组织排放。 ②钻孔粉尘G2 本项目采用湿式钻孔凿岩作业，可有效抑制粉尘产生。排放浓度可满足相关标准要求，对周围大气环境影响较小。 ③爆破粉尘G3 露天爆破时大气扩散能力很强，有毒气体难以长期积聚，一般不会超过5min，故爆破人员应严格遵守公安部印发的《乡镇露天矿场安全生产规定》的通知要求，在爆破结束十五分钟后才能进入工作面检查，不能提早，操作人员也可通过佩戴防毒面具吸收。另外，尽量选择在大气扩散条件较好的时间段进行爆破作业，有助于废气尽快扩散，可避免爆破废气对操作人员的影响。 ④铲装粉尘G4 爆破后的矿石用自卸汽车运输至工业广场破碎生产线。在用挖掘机装车时会产生粉尘污染。该部分为无组织排放。起尘状况与风速和土岩潮湿情况有关，勤于洒水抑尘，可明显降低铲装粉尘的产生量。 ⑤运输过程中产生的粉尘G5 矿区内运输工具为汽车，场内道路多为碎石路面，因此汽车在采石场转运石料的过程中不可避免会产生一定的扬尘，其产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关，各矿山条件不同，起尘量差异也很大。本项目运输过程中采取洒水降尘，运输车辆降低行驶速度，减少载重量，以减小扬尘的产生量。该部分粉尘对周围大气环境及周围居民点影响较小。 ⑥进料口粉尘G6 本项目采用装载机装卸给料，装载机在卸料时，由于落差，会产生大量粉尘。本项目使用封闭厂房，并在厂房内设置喷淋洒水进行抑尘后，粉尘的无组织排放。 ⑦破碎粉尘G7、G8 本项目原来设计，破碎与筛分在同一车间内，一起进行处理，为了提高处理效率，本项目实际建设过程中将破碎与筛分，在破碎车间设立两个布袋除尘器处理破碎过程中的粉尘，处理后高空排放。 ⑧筛分粉尘G9、G10、G11、G12 本项目实际建设的筛分车间位于破碎车间的下方，一共有5台筛分机，布置有4套布袋除尘设施，处理筛分过程中的粉尘，处理后高空排放。 ⑨仓储罐仓顶落料粉尘G13、G14、G15、G16 项目设有4个仓储罐，仓储罐顶封闭，并在罐顶设有0.16m2的落料口，皮带输送带将产品运输至仓储罐顶落料口处落料。在每个罐定设置有布袋除尘器及排气筒，处理每次进料和出料过程中产生的粉尘。 本项目废气产生、处理、排放情况汇总见表3-1。 表3-1 废气污染源汇总一览表 污染源; 污染因子; 处理措施; 排放方式; 执行标准. 表土剥离; 粉尘; 湿式作业，减低粉尘产生量; 无组织排放; GB16297-1996表2中厂界允许排放浓度限值. 钻孔粉尘; 粉尘. 爆破粉尘; 粉尘. 铲装、运输; 粉尘. 进料口; 粉尘; 车间密闭，洒水降尘. 破碎; 粉尘; 2套布袋除尘+25m排气筒; 有组织排放; GB16297-1996表2中最高允许排放浓度限值. 筛分; 粉尘; 4布袋除尘+58m排气筒; 有组织排放. 储罐; 粉尘; 4布袋除尘+35m排气筒; 有组织排放. 2、废水产生及排放情况 本营运期废水为降雨淋溶水、矿区雨水及车辆冲洗废水、生活污水。 （1）除尘水 降尘用水：开采区、工业广场及洗车用水降尘用水地表蒸发消耗。 （2）降雨淋溶水及矿区雨水 本项目修建有环行集雨沟，经过集雨沟收集后，雨水在厂区西北侧沉淀池内沉淀后排放入温泉河。 （3）车辆冲洗废水 载货汽车出场前均对其进行冲洗，以减少载货汽车运输过程中扬尘的产生，车辆冲洗后全部经过沉淀后循环使用。 （4）生活污水 生活用水经过化粪池处理后，用于厂区及矿区的绿化灌溉使用，不外排。 本项目废水产生产生、处理、排放情况汇总见表3-2。 表3-2 废水污染源汇总一览表 污染源; 污染因子; 处理措施; 排放方式; 执行标准. 除尘水; SS; 直接蒸发; /; /. 降雨淋溶水及矿区雨水; SS; 集雨沟收集后沉淀处理; 直排; /. 车辆冲洗废水; SS; 沉淀后循环使用; /; /. 生活废水; COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油; 化粪池后用于绿地的灌溉; /; /. 3、噪声产生及排放情况 项目产生的噪声主要为爆破、钻机、挖掘机、破碎、筛分、铲装运输等过程产生的噪声。 表3-3 主要噪声源强 声源; 声级（dB）; 噪声性质; 备注; 备注. 破碎机; 100; 连续性; 距离设备 1m; 数据引自《澧县环境监测站监测报告》（澧环监站字〔2017〕第205号（JD））. 振动筛; 91.7; 连续性; 距离设备 1m. 传送带; 81.6; 连续性; 距离设备 1m. 空压机; 75-85; 间断性; 距离设备 1m; 数据引自《噪声控制工程》（作者高洪武主编）. 钻机; 90~95; 间断性; 距离设备 1m. 挖掘机; 75-85; 间断性; 距离设备 1m. 装载机; 75~85; 间断性; 距离设备 1m. 爆破噪声; 86~110; 瞬时性; 距离声源 20m. 汽车运输噪声; 75~85; 间断性; 距离声源 7.5m. 装卸作业噪声; 75~80; 间断性; 距离声源 5m. 爆破属于瞬时性，合理控制时间，对周围环境影响较小；本项目破碎和筛分车间均布置40cm隔音层，减低噪声对周围的影响。 4、固废产生及排放情况 生活垃圾收集后交由环卫部门处置。 二、环保设施投资及“三同时”落实情况 1、环保投资 本项目环评环保投资及实际环保投资对照情况见表3-4。 表3-4 环保设施投资对照情况一览表 2、“三同时”落实情况 类别; 建设内容; 原环评环保投资（万元）; 现在环保投资 （万元）; 备注. 采矿区; 爆破废气; ①2台移动式雾炮机； ### ②洒水抑尘；; 1.5; 1.5; 未发生变动. 堆土场粉尘; ### 设置喷雾降尘；; 0.5; 0.5. 地表径流; 采矿区设置2级648m3的沉淀池；工业广场设置1个648m3的沉淀池; 10; 10. 噪声; 隔声、减振等措施、加强设备维护; 1; 1. 固废; 剥离表土堆放于堆土场; 2; 2. 生态; 堆土场设置围挡；矿区周围设置截洪沟、导流渠；闭矿后覆土、植被重建; 100; 100. 工业广场; 生产废气; ①4个仓储罐顶分别安装布袋除尘设置； ②仓储罐卸料口设置布袋除尘设施； ③1套“集气罩+管网+袋式除尘器”； ④1根内径0.5m的15m高排气筒； ⑤水雾喷头若干；; 60; 200; ①4个仓储罐顶分别安装布袋除尘设置+35m排气筒； ②破碎车间设置有2套布袋除尘+25m排气筒； ③筛分车间设置有4套布袋除尘+58m排气筒； ④输送带设置有2套布袋除尘设施，未设置排放口。. 生活污水; 处理能力不小于10m3的化粪池及防渗措施; 1; 1. 地表径流; 容积不小于648m3的3个沉淀池; /; /. 洗车废水; 容积不小于5m3的沉淀池; 3; 3. 噪声; 隔声、减振等措施、加强设备维护; 3; 10; 破碎车间和筛分车间均布置有4cm 的隔音层. 固废; 生活垃圾收集设施（有盖生活垃圾桶）; 0.1; 0.1; 与环评一致. 生态; 工业广场周围设置导流渠；服务期满后进行覆土、植被重建; 50; 50. 合计; 234.1; 381.1; 增加140万投资. 根据环评要求，对照本项目现场情况，本项目“环保三同时”落实情况见表3-5。 表3-5 “环保三同时”落实情况一览表 类型; 污染源; 验收项目措施; 预期治理效果; 落实情况. 类别; 污染源; 验收设施; 验收监测因子; 验收标准. 废气; 破碎、传送带、筛分粉尘; ①封闭式钢构厂房； ②1套“集气罩+管网+袋式除尘器”； ③ 1根内径0.5m的15m高排气筒； ④水雾喷头若干；; 粉尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值，颗粒物120mg/m3; 破碎车间设置有2套布袋除尘+25m排气筒；筛分车间设置有4套布袋除尘+58m排气筒；输送带设置有2套布袋除尘设施，未设置排放口。. 钻孔; 选用湿式的钻孔机; 粉尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值，颗粒物1mg/m3; 落实. 进料口; ①汽车装卸处设置封闭厂房，并设喷雾设施； ②装卸车时降低料斗高度，减少卸料落差； ③对物料洒水抑尘; 粉尘; 落实. 仓储罐落料; 仓储罐封闭；4个仓储罐顶分别安装脉冲布袋除尘设置；; 粉尘; 落实. 产品卸料; 仓储罐卸料口设置布袋除尘设施；; 粉尘; 落实. 运输; ①路面洒水降尘； ②运输车辆降低行驶速度； ③减少载重量; 粉尘; 落实. 堆土场; 设置喷雾降尘; 粉尘; 落实. 爆破; ①爆破前要在地面洒水抑尘； ②2台移动式雾炮机; CO; 落实. NO2. 粉尘. 燃油废气; ①运输车辆采取限重措施； ②缩短车辆在项目区行驶距离；; CO; 落实. NOx. HC. 废水; 生活废水; 处理能力不小于10m3的化粪池及防渗措施; COD、BOD5 、SS、 NH3-N; 不外排; 落实. 洗车废水; 容积不小于5m3的沉淀池; SS; 落实. 地表径流; 3个容积不小于648m3的沉淀池; SS; /; 落实. 固废; 生活垃圾; 项目内带盖垃圾桶，由环卫部门定期清运; 合理处置率100%; 落实. 剥离弃土、开采废石; 用于矿区回填; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单; 落实. 除尘器; 收集粉尘暂存于堆土场，用于后期生态恢复; 落实. 沉渣; 矿坑填筑; 落实. 噪声; 设备噪声; 置于密闭车间内、采取隔声、减振、距离衰减、加强绿化等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 落实. 交通噪声; 设置绿化带，低速、禁鸣、严禁超载; 落实. 生态; 采矿区、堆土场; 堆土场设置围挡，项目周围设置导流沟，露天采场放坡、覆土、平整及植被恢复等措施; 维持现有生态系统稳定性和均衡性; 在进行中.

表四

一、建设项目环境影响报告表主要结论 本建设项目符合国家相关产业政策，选址合理，总平面布置合理可行，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了妥善的处理处置措施，污染物排放总量较小，在落实各项规定的污染防治措施后，各污染物能达标排放，对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、搞好“三同时”制度、保证安全生产的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度分析，本项目是可行的。 二、审批部门审批结论 原桃源县环境保护2018年12月6日对本项目进行了批复，根据批复内容，对照本项目现今建设清理，环评审批意见落实情况见表4-1。 表4-4 环评审批意见落实表 环评批复要求; 实际建设情况; 是否 落实. 防治废气污染。矿山开采选取湿式工艺，采用喷雾措施，生产线配套负压收集和布袋除尘设施，生产线必须实行厂房封闭，采用全封闭皮带，道路视天气情况洒水，颗粒物排放不能超过GB16297-1996的要求，排气筒不能低于15m。; 矿山开采采用湿式作业，破碎车间与筛分车间均全部密闭，皮带全部密闭，道路上布置有洒水设施，破碎车间、筛分车间和储料罐仓均有布袋除尘器，排气筒最低高度25m，根据监测结果，所有排气筒和厂界均满足GB16297-1996的要求。; 落实. 防治废水污染。矿山及表土堆场应根据地形修改挡土墙和撇水沟，修建集雨沟，洗车平台及配套的沉淀池，沉淀的雨水部分回用，富余的外排。生活废水经过化粪池处理后灌溉，不外排。; 厂区和矿山区修建有环型集雨沟，在厂区进出口有洗车平台和沉淀池，并有符合标准的排放口。生活废水经过化粪池处理后用于厂区及矿区绿化的灌溉，没有外排。; 落实. 防治噪声污染。通过采取选用低噪声设备，破碎、筛分设备配置消声、减振等措施，按照GB6722-2014施爆，合理安排开车时间，夜间不生产。噪声执行GB12348-2008中2类标准执行。; 所有噪声设备均有固定，车间布置有40cm的隔音层，每天只生产6小时左右，夜晚及12:00~15:00不生产。根据监测，本项目噪声排放能满足GB12348-2008中2类标准。; 落实. 防治固体污染。本项目固体废物均分类处置，一般固体废物遵循资源利用原则，回用于生产。危险废物分类收集，定期委托处置，不对外产生不利影响。生活垃圾交由环卫部门。; 剥离的表土全部回用于矿区的回填，生产过程中的一般固废全部能回收利用。本项目机械全部采用黄油，不产生危险废物。生活垃圾交由环卫部门处置。; 落实. 防治环境水土流失。按照环办[2012]54号的要求落实水土流失的方案，对矿区边治理边修护，保护生态环境。; 矿区的治理边修复，正在进行中。; 正在落实. 该项目竣工后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，按照《报告表》及批复的要求进行验收，并依法公开。; 正在验收落实中。; 正在落实.

表五

监测分析方法及质量保证 1、采用方法 ⑴《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)； ⑵《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/T 194-2017)； ⑶《大气污染物无组织排放监测技术总则》（HJ/T 55-2000）。 2、质量保证 严格执行国家环保部颁布的各类环境监测技术规范，实施全过程的质量控制与质量保证。 ⑴现场检测、室内分析人员均通过上岗考核合格持证上岗。 ⑵样品在采集过程中采取全程序空白控制、现场平行双样，实验室采取空白样与质控样分析等质控措施。 ⑶噪声测量前后均进行声级计校准，校准声级偏差须不大于0.5dB(A)；检测时声级计使用防风罩，风速>5m/s停止测试； ⑷所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并按照规定定期校验和维护； ⑸严格执行《环境监测技术规范》，检测检测采用国家标准分析方法。

表六

一、污染源监测内容 1、废气 本项目对5个有组织废气排放口进行了监测，同时对本项目废气污染因子厂界进行了达标监测。具体的监测点位、监测因子、监测频次及监测周期见表6-1。 表6-1 废气监测情况一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 有组织废气; 破碎排气筒进出口1个点、筛分排气筒进出口1个点、筒仓排气筒进出口1个点; 颗粒物; 3; 监测2天. 无组织废气; 矿区厂界上风向一个点、矿区厂界下风向两个点、工厂区厂界上风向一个点、工厂区下风向两个点; 颗粒物; 3; 监测2天. 2、噪声 本次评价对厂界四周噪声进行了监测，具体的监测点位、监测因子、监测频次及监测周期见表6-2。 表6-2 噪声监测情况一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 厂界噪声; 矿区厂界四周、工厂区厂界四周; 昼夜噪声; 1; 监测2天. 二、环境质量监测内容 表6-2 环境质量情况一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 声环境监测; 工厂区东北侧最近居民; 昼夜噪声; 1; 监测2天. 环境空气; TSP; 1; 监测2天. 水环境; 项目北侧300m温泉河; pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N; 1; 监测2天.

表七

一、验收监测生产工况记录 验收监测期间，该项目生产设备及各项环保设施运行正常。采样监测时段内，各工序均处于正常运转状态，环保设施均正常运行，根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》附录3 工况记录推荐方法，该项目工况记录以产品产量核算法核定工况及验收期间天气情况见下表。 表7-1 验收期间主要产品生产工况表 监测日期; 产品; 生产天数; 设计产量; 实际产量; 生产负荷（%）. 6月7日; 碎石; 200; 3000吨; 2600; 86.67. 6月8日; 2500; 83.33. 表7-2 验收监测期间天气状况 监测日期; 天气; 风向; 风速（m/s）; 气压（kPa); 气温. 6月7日; 晴; 南; 1.3; 1001.3; 27.8℃. 6月8日; 晴; 南; 1.6; 1001.5; 25.6℃. 根据上表可知，2021年6月7日、8日的生产工况正常。采样监测时段内天气以晴天为主，风向以南风为主导风向，风速小于5m/s。满足建设项目竣工环境保护验收监测技术要求。 二、验收监测结果 1、废气监测结果见下表： 表7-4有组织废气监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 检测项目; 2021年6月7日; 2021年6月8日; 标准限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 破碎排气筒进口G1; 颗粒物; 标况风量; 53073; 53055; 53245; 53262; 53245; 53399; /; m3/h. 实测浓度; 15.4; 15.7; 14.9; 17.0; 16.2; 16.7; /; mg/m3. 排放速率; 0.82; 0.83; 0.79; 0.90; 0.86; 0.89; /; kg/h. 破碎排气筒出口G2 （高35m）; 颗粒物; 标况风量; 56724; 56553; 56595; 56632; 56460; 56270; /; m3/h. 实测浓度; 1.22; 2.07; 1.86; 2.33; 2.10; 2.01; 120; mg/m3. 排放速率; 0.069; 0.12; 0.10; 0.13; 0.12; 0.11; 3.1; kg/h. 筛分排气筒进口G3; 颗粒物; 标况风量; 27217; 29325; 29325; 29124; 29164; 28982; /; m3/h. 实测浓度; 1295; 1301; 1282; 1287; 1313; 1322; /; mg/m3. 排放速率; 35; 38; 38; 37; 38; 38; /; kg/h. 筛分排气筒出口G4 （高35m）; 颗粒物; 标况风量; 23242; 23083; 23266; 23076; 23100; 23107; /; m3/h. 实测浓度; 4.16; 4.57; 3.44; 4.48; 4.86; 4.05; 120; mg/m3. 排放速率; 0.097; 0.10; 0.080; 0.10; 0.11; 0.094; 3.1; kg/h. 筒仓排气筒进口G5; 颗粒物; 标况风量; 31970; 32098; 32088; 31949; 31972; 31833; /; m3/h. 实测浓度; 123; 117; 119; 126; 130; 113; /; mg/m3. 排放速率; 3.9; 3.8; 3.8; 4.0; 4.2; 3.6; /; kg/h. 筒仓排气筒出口G6 （高35m）; 颗粒物; 标况风量; 33484; 33347; 33544; 33718; 33557; 33592; /; m3/h. 实测浓度; 40.1; 39.6; 38.4; 2.21; 2.44; 2.50; 120; mg/m3. 排放速率; 1.3; 1.3; 1.3; 0.074; 0.082; 0.084; 3.1; kg/h. 备注; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级标准限值要求. 表7-5 无组织监测结果 监测日期; 点位名称; 检测项目; 监测频次及检测结果; 标准 限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 2021年 6月7日; 矿区厂界上风向W1; 颗粒物; 0.311; 0.200; 0.267; 1.0; mg/m3. 矿区厂界下风向W2; 颗粒物; 0.733; 0.778; 0.822; 1.0; mg/m3. 矿区厂界下风向W3; 颗粒物; 0.711; 0.689; 0.756; 1.0; mg/m3. 工厂区厂界上风向W4; 颗粒物; 0.222; 0.244; 0.267; 1.0; mg/m3. 工厂区厂界下风向W5; 颗粒物; 0.578; 0.533; 0.600; 1.0; mg/m3. 工厂区厂界下风向W6; 颗粒物; 0.556; 0.622; 0.644; 1.0; mg/m3. 2021年 6月8日; 矿区厂界上风向W1; 颗粒物; 0.289; 0.222; 0.244; 1.0; mg/m3. 矿区厂界下风向W2; 颗粒物; 0.756; 0.689; 0.622; 1.0; mg/m3. 矿区厂界下风向W3; 颗粒物; 0.733; 0.667; 0.800; 1.0; mg/m3. 工厂区厂界上风向W4; 颗粒物; 0.200; 0.244; 0.222; 1.0; mg/m3. 工厂区厂界下风向W5; 颗粒物; 0.533; 0.622; 0.511; 1.0; mg/m3. 工厂区厂界下风向W6; 颗粒物; 0.667; 0.556; 0.644; 1.0; mg/m3. 备注; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求. 根据上表可知本项目有组织废气达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2的最高允许排放浓度限值。监测期间无组织废气的排放浓度符合《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。 2、噪声监测结果见下表： 表7-9 噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位; 检测结果; 标准限值. 9月1日; 9月2日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东外侧1m; 53.7; 44.2; 54.3; 43.6; 60; 50. 厂界南外侧1m; 54.9; 43.7; 53.8; 44.0. 厂界西外侧1m; 57.4; 43.9; 56.9; 43.1. 厂界北外侧1m; 57.3; 47.0; 53.7; 44.2. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 监测结果表明：监测期间厂界四周昼间和夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类类标准。 三、环境空气监测 1、环境空气监测结果见下表 表7-10 东侧最近居民地环境空气监测结果 单位：mg/m3 监测日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 单位. 2021年6月7日; 工厂区东北侧最近居民点; TSP; 0.251; 0.3; mg/m3. 2021年6月8日; 工厂区东北侧最近居民点; TSP; 0.235; 0.3; mg/m3. 备注; 执行《环境空气质量标准》及修改单（GB 3095-2012）表2中二级24小时平均值标准. 监测结果表明：监测期间东侧最近居民点环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准类类标准和非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》标准限值。 2、噪声监测结果见下表 表7-9 噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位; 检测结果; 标准限值. 9月1日; 9月2日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧最近居民点; 53.2; 47.3; 57.5; 46.1; 60; 50. 监测结果表明：监测期间东侧最近居民点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表八

一、与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相符性分析 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条可知。建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设项目不得提出验收合格的依据。根据本项目实际建设情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条分析，详细情况见表8-1。 表8-1 与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对照情况一览表 《暂行办法》的要求; 企业实际建设情况; 是否满足. 未按照环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用。; 本项目按照环评报告及批复的要求建设；环保设施与主体工程同时完工，同时运作。; 满足. 污染物排放不符合国家和地方相关标准，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。; 本项目环评及批文没有对总量指标进行要求。; 满足. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的。; 本项目建设内容基本一致，设备与产能没有变化，不存在重大变动。; 满足. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的。; 没造成生态破坏。; 满足. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。; 本项目现今已经办理固定污染源排污登记，详见附件。; 满足. 分期建设，分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的。; 本项目一次性建设完成并投产，没有分期建设的情况。; 满足. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令整改，尚未改正完成的。; 本项目没有受到国家和地方的环保处罚。; 满足. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。; 本项目验收资料数据正式有效，没有重大缺项、遗漏，验收结论明确合理。; 满足. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 本项目符合有关环保法律法规，可以通过环保验收。; 满足. 根据上表可知本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，本项目可以通过环保验收。 二、验收结论 1、污染排放监测结果 （1）废气 监测期间有组织废气达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2的最高允许排放浓度限值；无组织废气的排放浓度符合《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。。 （2）废水 本项目废水不外排。 （3）噪声 监测期间厂界四周昼间和夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类类标准。 （4）总量达标情况 本项目批复没有对总量进行要求。 2、环境空气监测 根据监测数据表明本项目东北侧最近居民点环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准类类标准；监测结果表明：监测期间东侧最近居民点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 3、结论 根据上述可知，本项目建设满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求；本项目各项环保设施运行良好，废水、废气、噪声的排放均能满足相应标准的要求，本项目污染物排放情况没有超过本项目所购买的总量指标；根据本项目对周围环境质量的监测可知本项目运行至今，对周围的环境影响较小。综上所述，本验收报告认为，该项目可以通过环保验收。